采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 参数 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口抓拍高清摄像机 | 2 | 套 | 宇视 | HC191 | 1. 像素要求：≥900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2. 支持卡口监控、车牌识别、人脸识别等多项智能业务； 3. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口； 4. 图像分辨率不小于4096×2160，分辨力不小于2000TVL，帧率1-25帧可调； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6. 支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 7. ▲前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 8. ▲包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 9. 支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11. 支持登录安全性、数据安全性、服务及端口安全性、网络协议安全检测； 12. ▲支持ARP防攻击、IP地址访问控制、IP地址搜索功能； 13. 防护等级不低于IP67； 14. 工作温度-40℃～+85℃； 15. 正常工作电压范围不小于 AC30V～310V； 16. 含11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头、护罩、支架等； | 13% |
|  |  | 2 |  | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1" 11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 13% |
| 2 | 车道频闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-S16 | 1. 大功率白光LED光源； 2. 色温不小于3000k； 3. 光通量不低于1400lm； 4. 有效补光距离16-26米； 5. 补光功率30W； 6. 触发方式：电平量触发和开关量触发； 7. 电源范围AC176～264V，50/60Hz； 8. 适应-40℃～+70℃温度环境气候工作； 9. 防护等级：IP67； 10. 寿命：50000小时； | 13% |
| 3 | 车道爆闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-F25-C | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、闪光持续时间：1/30ms； 4、回电时间：≤60ms； 5、有效补光距离：补光距离18-28米； 6、寿命：≥500万次； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、平均功耗小于4.5W； 9、防护等级不低于IP66； 10、具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告； | 13% |
| 4 | 雷达 | 6 | 个 | 宇视 | MPR-MU1 | 单车道雷达 | 13% |
| 5 | 全景球机 | 1 | 台 | 宇视 | HIC6821-HX22IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器球型摄像机； 2. 低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx； 3. 支持焦距范围不少于6.5-143mm，不少于22倍光学变倍电动变焦镜头； 4. 亮度等级≥11级； 5. 图像分辨力≥1100线； 6. 宽动态范围≥120dB； 7. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态； 8. 支持三码流； 9. 具有滚动OSD功能； 10. 当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中； 11. ▲可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 12. ▲支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； 13. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%，网络延迟50ms的网络环境下正常工作； 14. 具有网关ARP绑定功能； 15. 具有防篡改功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示； 16. 高低温工作环境：摄像机能够在-45℃~+70℃的环境下正常工作； 17. 支持AC 24V±25%或DC24V±25%供电； 18. 支持防护等级不少于IP66； | 13% |
| 6 | 机箱防盗摄像机 | 1 | 台 | 宇视 | IPC-B252-IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器筒型摄像机； 2. 焦距范围：2.8~12mm，电动镜头，光圈：P-Iris； 3. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 4. 图像分辨率≥1100线； 5. 信噪比≥52dB； 6. 亮度等级≥11级； 7. 照度范围≥105dB； 8. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 9. 支持人脸抓拍功能：可对设定好的区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 10. ▲具有报警联动与语音对讲功能； 11. 支持访问密码复杂度提示、非法访问报警、telnet访问默认关闭; 12. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； 13. 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； 14. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下正常工作； 15. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性； 16. 支持DV12V±25%范围内变化时，摄像机正常工作； 17. 高低温工作环境：摄像机能够在-40℃~+60℃的环境下正常工作； 18. 支持防护等级不少于IP67； | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | TR-UP06-B-IN | 筒机抱杆支架 | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | PWR-DC1202-A-NB | DC12V/25W电源适配器 | 13% |
| 7 | 交通路口主机 | 1 | 台 | 宇视 | ISC2500-SCT-H | 1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态； 2. 可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机； 3. 具有≥5个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口； 4. ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能； 5. ▲支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能； 6. 支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示； 7. 支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序； 8. 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询； 9. ▲支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能； 10. 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息； 11. ▲支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能； 12. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能； | 13% |
| 8 | 卡口抓拍高清摄像机 | 2 | 套 | 宇视 | HC191 | 1. 像素要求：≥900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2. 支持卡口监控、车牌识别、人脸识别等多项智能业务； 3. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口； 4. 图像分辨率不小于4096×2160，分辨力不小于2000TVL，帧率1-25帧可调； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6. 支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 7. ▲前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 8. ▲包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 9. 支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11. 支持登录安全性、数据安全性、服务及端口安全性、网络协议安全检测； 12. ▲支持ARP防攻击、IP地址访问控制、IP地址搜索功能； 13. 防护等级不低于IP67； 14. 工作温度-40℃～+85℃； 15. 正常工作电压范围不小于 AC30V～310V； 16. 含11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头、护罩、支架等； | 13% |
|  |  | 2 |  | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1" 11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 13% |
| 9 | 车道频闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-S16 | 1. 大功率白光LED光源； 2. 色温不小于3000k； 3. 光通量不低于1400lm； 4. 有效补光距离16-26米； 5. 补光功率30W； 6. 触发方式：电平量触发和开关量触发； 7. 电源范围AC176～264V，50/60Hz； 8. 适应-40℃～+70℃温度环境气候工作； 9. 防护等级：IP67； 10. 寿命：50000小时； | 13% |
| 10 | 车道爆闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-F25-C | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、闪光持续时间：1/30ms； 4、回电时间：≤60ms； 5、有效补光距离：补光距离18-28米； 6、寿命：≥500万次； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、平均功耗小于4.5W； 9、防护等级不低于IP66； 10、具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告； | 13% |
| 11 | 全景球机 | 1 | 台 | 宇视 | HIC6821-HX22IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器球型摄像机； 2. 低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx； 3. 支持焦距范围不少于6.5-143mm，不少于22倍光学变倍电动变焦镜头； 4. 亮度等级≥11级； 5. 图像分辨力≥1100线； 6. 宽动态范围≥120dB； 7. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态； 8. 支持三码流； 9. 具有滚动OSD功能； 10. 当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中； 11. ▲可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 12. ▲支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； 13. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%，网络延迟50ms的网络环境下正常工作； 14. 具有网关ARP绑定功能； 15. 具有防篡改功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示； 16. 高低温工作环境：摄像机能够在-45℃~+70℃的环境下正常工作； 17. 支持AC 24V±25%或DC24V±25%供电； 18. 支持防护等级不少于IP66； | 13% |
| 12 | 机箱防盗摄像机 | 1 | 台 | 宇视 | IPC-B252-IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器筒型摄像机； 2. 焦距范围：2.8~12mm，电动镜头，光圈：P-Iris； 3. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 4. 图像分辨率≥1100线； 5. 信噪比≥52dB； 6. 亮度等级≥11级； 7. 照度范围≥105dB； 8. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 9. 支持人脸抓拍功能：可对设定好的区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 10. ▲具有报警联动与语音对讲功能； 11. 支持访问密码复杂度提示、非法访问报警、telnet访问默认关闭; 12. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； 13. 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； 14. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下正常工作； 15. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性； 16. 支持DV12V±25%范围内变化时，摄像机正常工作； 17. 高低温工作环境：摄像机能够在-40℃~+60℃的环境下正常工作； 18. 支持防护等级不少于IP67； | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | TR-UP06-B-IN | 筒机抱杆支架 | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | PWR-DC1202-A-NB | DC12V/25W电源适配器 | 13% |
| 13 | 交通路口主机 | 1 | 台 | 宇视 | ISC2500-SCT-H | 1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态； 2. 可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机； 3. 具有≥5个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口； 4. ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能； 5. ▲支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能； 6. 支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示； 7. 支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序； 8. 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询； 9. ▲支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能； 10. 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息； 11. ▲支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能； 12. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能； | 13% |
| 14 | 卡口抓拍高清摄像机 | 2 | 套 | 宇视 | HC191 | 1. 像素要求：≥900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2. 支持卡口监控、车牌识别、人脸识别等多项智能业务； 3. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口； 4. 图像分辨率不小于4096×2160，分辨力不小于2000TVL，帧率1-25帧可调； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6. 支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 7. ▲前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 8. ▲包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 9. 支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11. 支持登录安全性、数据安全性、服务及端口安全性、网络协议安全检测； 12. ▲支持ARP防攻击、IP地址访问控制、IP地址搜索功能； 13. 防护等级不低于IP67； 14. 工作温度-40℃～+85℃； 15. 正常工作电压范围不小于 AC30V～310V； 16. 含11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头、护罩、支架等； | 13% |
|  |  | 2 |  | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1" 11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 13% |
| 15 | 车道频闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-S16 | 1. 大功率白光LED光源； 2. 色温不小于3000k； 3. 光通量不低于1400lm； 4. 有效补光距离16-26米； 5. 补光功率30W； 6. 触发方式：电平量触发和开关量触发； 7. 电源范围AC176～264V，50/60Hz； 8. 适应-40℃～+70℃温度环境气候工作； 9. 防护等级：IP67； 10. 寿命：50000小时； | 13% |
| 16 | 车道爆闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-F25-C | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、闪光持续时间：1/30ms； 4、回电时间：≤60ms； 5、有效补光距离：补光距离18-28米； 6、寿命：≥500万次； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、平均功耗小于4.5W； 9、防护等级不低于IP66； 10、具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告； | 13% |
| 17 | 全景球机 | 1 | 台 | 宇视 | HIC6821-HX22IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器球型摄像机； 2. 低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx； 3. 支持焦距范围不少于6.5-143mm，不少于22倍光学变倍电动变焦镜头； 4. 亮度等级≥11级； 5. 图像分辨力≥1100线； 6. 宽动态范围≥120dB； 7. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态； 8. 支持三码流； 9. 具有滚动OSD功能； 10. 当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中； 11. ▲可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 12. ▲支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； 13. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%，网络延迟50ms的网络环境下正常工作； 14. 具有网关ARP绑定功能； 15. 具有防篡改功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示； 16. 高低温工作环境：摄像机能够在-45℃~+70℃的环境下正常工作； 17. 支持AC 24V±25%或DC24V±25%供电； 18. 支持防护等级不少于IP66； | 13% |
| 18 | 机箱防盗摄像机 | 1 | 台 | 宇视 | IPC-B252-IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器筒型摄像机； 2. 焦距范围：2.8~12mm，电动镜头，光圈：P-Iris； 3. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 4. 图像分辨率≥1100线； 5. 信噪比≥52dB； 6. 亮度等级≥11级； 7. 照度范围≥105dB； 8. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 9. 支持人脸抓拍功能：可对设定好的区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 10. ▲具有报警联动与语音对讲功能； 11. 支持访问密码复杂度提示、非法访问报警、telnet访问默认关闭; 12. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； 13. 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； 14. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下正常工作； 15. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性； 16. 支持DV12V±25%范围内变化时，摄像机正常工作； 17. 高低温工作环境：摄像机能够在-40℃~+60℃的环境下正常工作； 18. 支持防护等级不少于IP67； | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | TR-UP06-B-IN | 筒机抱杆支架 | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | PWR-DC1202-A-NB | DC12V/25W电源适配器 | 13% |
| 19 | 交通路口主机 | 1 | 台 | 宇视 | ISC2500-SCT-H | 1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态； 2. 可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机； 3. 具有≥5个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口； 4. ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能； 5. ▲支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能； 6. 支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示； 7. 支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序； 8. 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询； 9. ▲支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能； 10. 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息； 11. ▲支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能； 12. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能； | 13% |
| 20 | 卡口抓拍高清摄像机 | 2 | 套 | 宇视 | HC191 | 1. 像素要求：≥900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2. 支持卡口监控、车牌识别、人脸识别等多项智能业务； 3. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口； 4. 图像分辨率不小于4096×2160，分辨力不小于2000TVL，帧率1-25帧可调； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6. 支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 7. ▲前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 8. ▲包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 9. 支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11. 支持登录安全性、数据安全性、服务及端口安全性、网络协议安全检测； 12. ▲支持ARP防攻击、IP地址访问控制、IP地址搜索功能； 13. 防护等级不低于IP67； 14. 工作温度-40℃～+85℃； 15. 正常工作电压范围不小于 AC30V～310V； 16. 含11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头、护罩、支架等； | 13% |
|  |  | 2 |  | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1" 11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 13% |
| 21 | 车道频闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-S16 | 1. 大功率白光LED光源； 2. 色温不小于3000k； 3. 光通量不低于1400lm； 4. 有效补光距离16-26米； 5. 补光功率30W； 6. 触发方式：电平量触发和开关量触发； 7. 电源范围AC176～264V，50/60Hz； 8. 适应-40℃～+70℃温度环境气候工作； 9. 防护等级：IP67； 10. 寿命：50000小时； | 13% |
| 22 | 车道爆闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-F25-C | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、闪光持续时间：1/30ms； 4、回电时间：≤60ms； 5、有效补光距离：补光距离18-28米； 6、寿命：≥500万次； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、平均功耗小于4.5W； 9、防护等级不低于IP66； 10、具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告； | 13% |
| 23 | 全景球机 | 1 | 台 | 宇视 | HIC6821-HX22IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器球型摄像机； 2. 低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx； 3. 支持焦距范围不少于6.5-143mm，不少于22倍光学变倍电动变焦镜头； 4. 亮度等级≥11级； 5. 图像分辨力≥1100线； 6. 宽动态范围≥120dB； 7. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态； 8. 支持三码流； 9. 具有滚动OSD功能； 10. 当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中； 11. ▲可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 12. ▲支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； 13. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%，网络延迟50ms的网络环境下正常工作； 14. 具有网关ARP绑定功能； 15. 具有防篡改功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示； 16. 高低温工作环境：摄像机能够在-45℃~+70℃的环境下正常工作； 17. 支持AC 24V±25%或DC24V±25%供电； 18. 支持防护等级不少于IP66； | 13% |
| 24 | 机箱防盗摄像机 | 1 | 台 | 宇视 | IPC-B252-IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器筒型摄像机； 2. 焦距范围：2.8~12mm，电动镜头，光圈：P-Iris； 3. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 4. 图像分辨率≥1100线； 5. 信噪比≥52dB； 6. 亮度等级≥11级； 7. 照度范围≥105dB； 8. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 9. 支持人脸抓拍功能：可对设定好的区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 10. ▲具有报警联动与语音对讲功能； 11. 支持访问密码复杂度提示、非法访问报警、telnet访问默认关闭; 12. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； 13. 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； 14. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下正常工作； 15. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性； 16. 支持DV12V±25%范围内变化时，摄像机正常工作； 17. 高低温工作环境：摄像机能够在-40℃~+60℃的环境下正常工作； 18. 支持防护等级不少于IP67； | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | TR-UP06-B-IN | 筒机抱杆支架 | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | PWR-DC1202-A-NB | DC12V/25W电源适配器 | 13% |
| 25 | 交通路口主机 | 1 | 台 | 宇视 | ISC2500-SCT-H | 1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态； 2. 可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机； 3. 具有≥5个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口； 4. ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能； 5. ▲支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能； 6. 支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示； 7. 支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序； 8. 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询； 9. ▲支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能； 10. 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息； 11. ▲支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能； 12. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能； | 13% |
| 26 | 卡口抓拍高清摄像机 | 2 | 套 | 宇视 | HC191 | 1. 像素要求：≥900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2. 支持卡口监控、车牌识别、人脸识别等多项智能业务； 3. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口； 4. 图像分辨率不小于4096×2160，分辨力不小于2000TVL，帧率1-25帧可调； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6. 支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 7. ▲前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 8. ▲包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 9. 支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11. 支持登录安全性、数据安全性、服务及端口安全性、网络协议安全检测； 12. ▲支持ARP防攻击、IP地址访问控制、IP地址搜索功能； 13. 防护等级不低于IP67； 14. 工作温度-40℃～+85℃； 15. 正常工作电压范围不小于 AC30V～310V； 16. 含11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头、护罩、支架等； | 13% |
|  |  | 2 |  | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1" 11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 13% |
| 27 | 车道频闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-S16 | 1. 大功率白光LED光源； 2. 色温不小于3000k； 3. 光通量不低于1400lm； 4. 有效补光距离16-26米； 5. 补光功率30W； 6. 触发方式：电平量触发和开关量触发； 7. 电源范围AC176～264V，50/60Hz； 8. 适应-40℃～+70℃温度环境气候工作； 9. 防护等级：IP67； 10. 寿命：50000小时； | 13% |
| 28 | 车道爆闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-F25-C | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、闪光持续时间：1/30ms； 4、回电时间：≤60ms； 5、有效补光距离：补光距离18-28米； 6、寿命：≥500万次； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、平均功耗小于4.5W； 9、防护等级不低于IP66； 10、具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告； | 13% |
| 29 | 全景球机 | 1 | 台 | 宇视 | HIC6821-HX22IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器球型摄像机； 2. 低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx； 3. 支持焦距范围不少于6.5-143mm，不少于22倍光学变倍电动变焦镜头； 4. 亮度等级≥11级； 5. 图像分辨力≥1100线； 6. 宽动态范围≥120dB； 7. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态； 8. 支持三码流； 9. 具有滚动OSD功能； 10. 当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中； 11. ▲可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 12. ▲支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； 13. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%，网络延迟50ms的网络环境下正常工作； 14. 具有网关ARP绑定功能； 15. 具有防篡改功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示； 16. 高低温工作环境：摄像机能够在-45℃~+70℃的环境下正常工作； 17. 支持AC 24V±25%或DC24V±25%供电； 18. 支持防护等级不少于IP66； | 13% |
| 30 | 机箱防盗摄像机 | 1 | 台 | 宇视 | IPC-B252-IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器筒型摄像机； 2. 焦距范围：2.8~12mm，电动镜头，光圈：P-Iris； 3. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 4. 图像分辨率≥1100线； 5. 信噪比≥52dB； 6. 亮度等级≥11级； 7. 照度范围≥105dB； 8. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 9. 支持人脸抓拍功能：可对设定好的区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 10. ▲具有报警联动与语音对讲功能； 11. 支持访问密码复杂度提示、非法访问报警、telnet访问默认关闭; 12. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； 13. 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； 14. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下正常工作； 15. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性； 16. 支持DV12V±25%范围内变化时，摄像机正常工作； 17. 高低温工作环境：摄像机能够在-40℃~+60℃的环境下正常工作； 18. 支持防护等级不少于IP67； | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | TR-UP06-B-IN | 筒机抱杆支架 | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | PWR-DC1202-A-NB | DC12V/25W电源适配器 | 13% |
| 31 | 交通路口主机 | 1 | 台 | 宇视 | ISC2500-SCT-H | 1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态； 2. 可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机； 3. 具有≥5个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口； 4. ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能； 5. ▲支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能； 6. 支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示； 7. 支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序； 8. 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询； 9. ▲支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能； 10. 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息； 11. ▲支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能； 12. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能； | 13% |
| 32 | 卡口抓拍高清摄像机 | 2 | 套 | 宇视 | HC191 | 1. 像素要求：≥900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2. 支持卡口监控、车牌识别、人脸识别等多项智能业务； 3. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口； 4. 图像分辨率不小于4096×2160，分辨力不小于2000TVL，帧率1-25帧可调； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6. 支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 7. ▲前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 8. ▲包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 9. 支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11. 支持登录安全性、数据安全性、服务及端口安全性、网络协议安全检测； 12. ▲支持ARP防攻击、IP地址访问控制、IP地址搜索功能； 13. 防护等级不低于IP67； 14. 工作温度-40℃～+85℃； 15. 正常工作电压范围不小于 AC30V～310V； 16. 含11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头、护罩、支架等； | 13% |
|  |  | 2 |  | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1" 11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 13% |
| 33 | 车道频闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-S16 | 1. 大功率白光LED光源； 2. 色温不小于3000k； 3. 光通量不低于1400lm； 4. 有效补光距离16-26米； 5. 补光功率30W； 6. 触发方式：电平量触发和开关量触发； 7. 电源范围AC176～264V，50/60Hz； 8. 适应-40℃～+70℃温度环境气候工作； 9. 防护等级：IP67； 10. 寿命：50000小时； | 13% |
| 34 | 车道爆闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-F25-C | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、闪光持续时间：1/30ms； 4、回电时间：≤60ms； 5、有效补光距离：补光距离18-28米； 6、寿命：≥500万次； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、平均功耗小于4.5W； 9、防护等级不低于IP66； 10、具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告； | 13% |
| 35 | 全景球机 | 1 | 台 | 宇视 | HIC6821-HX22IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器球型摄像机； 2. 低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx； 3. 支持焦距范围不少于6.5-143mm，不少于22倍光学变倍电动变焦镜头； 4. 亮度等级≥11级； 5. 图像分辨力≥1100线； 6. 宽动态范围≥120dB； 7. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态； 8. 支持三码流； 9. 具有滚动OSD功能； 10. 当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中； 11. ▲可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 12. ▲支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； 13. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%，网络延迟50ms的网络环境下正常工作； 14. 具有网关ARP绑定功能； 15. 具有防篡改功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示； 16. 高低温工作环境：摄像机能够在-45℃~+70℃的环境下正常工作； 17. 支持AC 24V±25%或DC24V±25%供电； 18. 支持防护等级不少于IP66； | 13% |
| 36 | 机箱防盗摄像机 | 1 | 台 | 宇视 | IPC-B252-IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器筒型摄像机； 2. 焦距范围：2.8~12mm，电动镜头，光圈：P-Iris； 3. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 4. 图像分辨率≥1100线； 5. 信噪比≥52dB； 6. 亮度等级≥11级； 7. 照度范围≥105dB； 8. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 9. 支持人脸抓拍功能：可对设定好的区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 10. ▲具有报警联动与语音对讲功能； 11. 支持访问密码复杂度提示、非法访问报警、telnet访问默认关闭; 12. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； 13. 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； 14. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下正常工作； 15. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性； 16. 支持DV12V±25%范围内变化时，摄像机正常工作； 17. 高低温工作环境：摄像机能够在-40℃~+60℃的环境下正常工作； 18. 支持防护等级不少于IP67； | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | TR-UP06-B-IN | 筒机抱杆支架 | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | PWR-DC1202-A-NB | DC12V/25W电源适配器 | 13% |
| 37 | 交通路口主机 | 1 | 台 | 宇视 | ISC2500-SCT-H | 1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态； 2. 可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机； 3. 具有≥5个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口； 4. ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能； 5. ▲支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能； 6. 支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示； 7. 支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序； 8. 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询； 9. ▲支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能； 10. 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息； 11. ▲支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能； 12. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能； | 13% |
| 38 | 卡口抓拍高清摄像机 | 2 | 套 | 宇视 | HC191 | 1. 像素要求：≥900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2. 支持卡口监控、车牌识别、人脸识别等多项智能业务； 3. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口； 4. 图像分辨率不小于4096×2160，分辨力不小于2000TVL，帧率1-25帧可调； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6. 支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 7. ▲前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 8. ▲包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 9. 支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11. 支持登录安全性、数据安全性、服务及端口安全性、网络协议安全检测； 12. ▲支持ARP防攻击、IP地址访问控制、IP地址搜索功能； 13. 防护等级不低于IP67； 14. 工作温度-40℃～+85℃； 15. 正常工作电压范围不小于 AC30V～310V； 16. 含11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头、护罩、支架等； | 13% |
|  |  | 2 |  | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1" 11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 13% |
| 39 | 车道频闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-S16 | 1. 大功率白光LED光源； 2. 色温不小于3000k； 3. 光通量不低于1400lm； 4. 有效补光距离16-26米； 5. 补光功率30W； 6. 触发方式：电平量触发和开关量触发； 7. 电源范围AC176～264V，50/60Hz； 8. 适应-40℃～+70℃温度环境气候工作； 9. 防护等级：IP67； 10. 寿命：50000小时； | 13% |
| 40 | 车道爆闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-F25-C | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、闪光持续时间：1/30ms； 4、回电时间：≤60ms； 5、有效补光距离：补光距离18-28米； 6、寿命：≥500万次； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、平均功耗小于4.5W； 9、防护等级不低于IP66； 10、具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告； | 13% |
| 41 | 全景球机 | 1 | 台 | 宇视 | HIC6821-HX22IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器球型摄像机； 2. 低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx； 3. 支持焦距范围不少于6.5-143mm，不少于22倍光学变倍电动变焦镜头； 4. 亮度等级≥11级； 5. 图像分辨力≥1100线； 6. 宽动态范围≥120dB； 7. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态； 8. 支持三码流； 9. 具有滚动OSD功能； 10. 当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中； 11. ▲可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 12. ▲支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； 13. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%，网络延迟50ms的网络环境下正常工作； 14. 具有网关ARP绑定功能； 15. 具有防篡改功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示； 16. 高低温工作环境：摄像机能够在-45℃~+70℃的环境下正常工作； 17. 支持AC 24V±25%或DC24V±25%供电； 18. 支持防护等级不少于IP66； | 13% |
| 42 | 机箱防盗摄像机 | 1 | 台 | 宇视 | IPC-B252-IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器筒型摄像机； 2. 焦距范围：2.8~12mm，电动镜头，光圈：P-Iris； 3. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 4. 图像分辨率≥1100线； 5. 信噪比≥52dB； 6. 亮度等级≥11级； 7. 照度范围≥105dB； 8. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 9. 支持人脸抓拍功能：可对设定好的区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 10. ▲具有报警联动与语音对讲功能； 11. 支持访问密码复杂度提示、非法访问报警、telnet访问默认关闭; 12. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； 13. 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； 14. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下正常工作； 15. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性； 16. 支持DV12V±25%范围内变化时，摄像机正常工作； 17. 高低温工作环境：摄像机能够在-40℃~+60℃的环境下正常工作； 18. 支持防护等级不少于IP67； | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | TR-UP06-B-IN | 筒机抱杆支架 | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | PWR-DC1202-A-NB | DC12V/25W电源适配器 | 13% |
| 43 | 交通路口主机 | 1 | 台 | 宇视 | ISC2500-SCT-H | 1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态； 2. 可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机； 3. 具有≥5个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口； 4. ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能； 5. ▲支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能； 6. 支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示； 7. 支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序； 8. 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询； 9. ▲支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能； 10. 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息； 11. ▲支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能； 12. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能； | 13% |
| 44 | 卡口抓拍高清摄像机 | 2 | 套 | 宇视 | HC191 | 1. 像素要求：≥900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2. 支持卡口监控、车牌识别、人脸识别等多项智能业务； 3. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口； 4. 图像分辨率不小于4096×2160，分辨力不小于2000TVL，帧率1-25帧可调； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6. 支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 7. ▲前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 8. ▲包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 9. 支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11. 支持登录安全性、数据安全性、服务及端口安全性、网络协议安全检测； 12. ▲支持ARP防攻击、IP地址访问控制、IP地址搜索功能； 13. 防护等级不低于IP67； 14. 工作温度-40℃～+85℃； 15. 正常工作电压范围不小于 AC30V～310V； 16. 含11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头、护罩、支架等； | 13% |
|  |  | 2 |  | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1" 11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 13% |
| 45 | 全景球机 | 1 | 台 | 宇视 | HIC6821-HX22IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器球型摄像机； 2. 低照度：彩色≤0.0002lx,黑白≤0.0001lx； 3. 支持焦距范围不少于6.5-143mm，不少于22倍光学变倍电动变焦镜头； 4. 亮度等级≥11级； 5. 图像分辨力≥1100线； 6. 宽动态范围≥120dB； 7. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态； 8. 支持三码流； 9. 具有滚动OSD功能； 10. 当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中； 11. ▲可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 12. ▲支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； 13. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%，网络延迟50ms的网络环境下正常工作； 14. 具有网关ARP绑定功能； 15. 具有防篡改功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示； 16. 高低温工作环境：摄像机能够在-45℃~+70℃的环境下正常工作； 17. 支持AC 24V±25%或DC24V±25%供电； 18. 支持防护等级不少于IP66； | 13% |
| 46 | 机箱防盗摄像机 | 1 | 台 | 宇视 | IPC-B252-IR | 1. 像素要求：≥200万像素CMOS图像传感器筒型摄像机； 2. 焦距范围：2.8~12mm，电动镜头，光圈：P-Iris； 3. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 4. 图像分辨率≥1100线； 5. 信噪比≥52dB； 6. 亮度等级≥11级； 7. 照度范围≥105dB； 8. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 9. 支持人脸抓拍功能：可对设定好的区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 10. ▲具有报警联动与语音对讲功能； 11. 支持访问密码复杂度提示、非法访问报警、telnet访问默认关闭; 12. 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； 13. 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； 14. 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下正常工作； 15. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码登陆和访问摄像机，提升安全性； 16. 支持DV12V±25%范围内变化时，摄像机正常工作； 17. 高低温工作环境：摄像机能够在-40℃~+60℃的环境下正常工作； 18. 支持防护等级不少于IP67； | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | TR-UP06-B-IN | 筒机抱杆支架 | 13% |
|  |  | 1 |  | 宇视 | PWR-DC1202-A-NB | DC12V/25W电源适配器 | 13% |
| 47 | 交通路口主机 | 1 | 台 | 宇视 | ISC2500-SCT-H | 1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态； 2. 可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机； 3. 具有≥5个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口； 4. ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能； 5. ▲支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能； 6. 支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示； 7. 支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序； 8. 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询； 9. ▲支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能； 10. 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息； 11. ▲支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能； 12. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能； | 13% |
| 48 | 卡口抓拍高清摄像机 | 2 | 套 | 宇视 | HC191 | 1. 像素要求：≥900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1英寸； 2. 支持卡口监控、车牌识别、人脸识别等多项智能业务； 3. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口； 4. 图像分辨率不小于4096×2160，分辨力不小于2000TVL，帧率1-25帧可调； 5. 具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6. 支持压线灵敏度设置及压线/越线违法锁定功能； 7. ▲前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 8. ▲包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 9. 支持车窗内挂机识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能； 11. 支持登录安全性、数据安全性、服务及端口安全性、网络协议安全检测； 12. ▲支持ARP防攻击、IP地址访问控制、IP地址搜索功能； 13. 防护等级不低于IP67； 14. 工作温度-40℃～+85℃； 15. 正常工作电压范围不小于 AC30V～310V； 16. 含11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头、护罩、支架等； | 13% |
|  |  | 2 |  | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1" 11-40mm P-iris C接口镜头手动变焦镜头 | 13% |
| 49 | 车道频闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-S16 | 1. 大功率白光LED光源； 2. 色温不小于3000k； 3. 光通量不低于1400lm； 4. 有效补光距离16-26米； 5. 补光功率30W； 6. 触发方式：电平量触发和开关量触发； 7. 电源范围AC176～264V，50/60Hz； 8. 适应-40℃～+70℃温度环境气候工作； 9. 防护等级：IP67； 10. 寿命：50000小时； | 13% |
| 50 | 车道爆闪灯补光灯 | 6 | 台 | 宇视 | LAMP-F25-C | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、闪光持续时间：1/30ms； 4、回电时间：≤60ms； 5、有效补光距离：补光距离18-28米； 6、寿命：≥500万次； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、平均功耗小于4.5W； 9、防护等级不低于IP66； 10、具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告； | 13% |
| 51 | 交通路口主机 | 1 | 台 | 宇视 | ISC2500-SCT-H | 1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态； 2. 可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机； 3. 具有≥5个1000M光纤接口、≥9个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥2个USB接口、≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口； 4. ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能； 5. ▲支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能； 6. 支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示； 7. 支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序； 8. 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询； 9. ▲支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能； 10. 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息； 11. ▲支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能； 12. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能； | 13% |
| 52 | 雷达 | 58 | 个 | 宇视 | MPR-MU1 | 单车道雷达 | 13% |
| 53 | 视频管理服务软件 | 1 | 套 | 宇视 | LIS-Video Manager 3.0-Cam-100 | 视频管理服务软件：≥100路摄像机接入授权 | 13% |
| 54 | 流媒体转发模块增补 | 1 | 套 | 宇视 | VS-MS8800 | 1. 支持音视频单播流的复制分发； 2. 支持音视频组播流转单播复制分发； 3. 支持对跨域媒体流进行复制分发； 4. 支持负载均衡和动态互备； 5. 单/组播抗丢包功能：UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包 ； 6. 媒体服务器输入转发能力：单台媒体服务器支持不少于768Mbps输入； 7. 媒体服务器输出转发能力：单台媒体服务器支持不少于1537Mbps输出； | 13% |
| 55 | 交通媒体转发模块 | 2 | 套 | 宇视 | VS-TMS9500 | 1. 支持车辆图片、过车信息等结构化和半结构数据转发； 2. 支持对车辆进行精确布防和模糊布控； 3. 支持对跨域信息进行复制分发； 4. 违法过车图片合成功能：可以将过车图片和违法图片合成在同一张图； 5. 支持过车图片、过车信息的复制、转存、转发； 6. 支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、SIP、SNMP、FTP； | 13% |
| 56 | 图片接入模块 | 2 | 套 | 宇视 | VS-DA8500-PA | 1. 采用linux操作系统，更加安全可靠; 2. 支持第三方平台数据非标接入到平台; 3. 支持平台的数据转发给第三方厂商平台； 4. 支持人脸数据、车辆数据等通过FTP跨网闸摆渡； 5. 可查看系统当前所有服务信息，服务运行日志相关信息； 6. 图片接入及转发性能：入口带宽≥512Mbps，出口带宽≥1024Mbps； 7. 接入规格：结构化数据最大支持1500条/S； | 13% |
| 57 | 视图库标准接口模块 | 1 | 套 | 宇视 | VS-MD9500 | 1. 承载视图库A接口，支持采集装备或采集系统按照GA/T1400标准A接口接入相关车辆数据； 2. 承载视图库B/C/D接口；支持GA/T1400标准针对人、车、事件所规定的相关业务功能； 3. 车辆大图接入及转发能力：入口带宽≥512Mbps，出口带宽≥1024Mbps； 4. 内存不少于32G，硬盘不少于1TB*2; | 13% |
| 58 | 48盘位云存储设备 | 4 | 套 | 宇视 | CX1848-V2 | 1. 云存储架构，≥48盘位，支持千兆GE口和万兆GE口； 2. 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性； 3. 支持视频、图片混合直存，无需流媒体服务器； 4. 支持硬件过载保护机制，当温度异常升高达到硬件保护门限，则系统会自动关机以保护磁盘数据； 5. ▲支持动态扩容和缩容，整个过程中业务不受影响； 6. 支持根据视频、图片、智能、文件等存储业务不同，自动调用不同的负载均衡策略； 7. 批量下载时，支持将随机数据整理成顺序数据后进行高速下载； 8. 支持按自定义文件类型批量导出或下载文件； 9. 系统支持图形化管理和命令行管理两种模式； 10. ▲支持IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等告警； 11. ▲支持告警类型：指示灯、蜂鸣器（语音）、邮件、SNMP、短信、数码管； 12. 支持录像诊断，能监控录像状态，包括对摄像机直写数据或是取流存储数据，支持生成录像报表汇总； 13. ▲节点具备BBU电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护； 14. 在一个控制器内，支持双BIOS，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动； 15. 云存储系统配合安全设备，可对符合MAC地址、TCP/IP协议、IP地址、国标GB/T 28181协议或者是白名单中的设备在通信前进行准入检测，不符合授权认证要求的直接拒绝接入进行存储业务； 16. 支持分布式块存储，无碎片，系统无存储空间和性能衰减； 17. 设备供电异常恢复后，可立即自检重启进入可服务状态，从供电恢复正常至设备能正常提供业务服务时间≤2分钟； 18. 云存储系统支持后端数据网络和前端业务网络分离； | 13% |
|  |  | 4 | 套 | 宇视 | BAT-LA5800-NB | 配套电池模块 | 13% |
|  |  | 108 | 块 | 宇视 | NI-HD4000V-01 | 云存储专业硬盘，4T，SATA | 13% |
| 59 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 宇视 | NSW5110-48GT4GP | 以太网交换机主机(44个千兆电口+4组千兆复用口) | 13% |