| 采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 参数 | 数量（单位） |
| 1 | 视频云综合应用平台 | DH-DSS-C9100XXX | 大华 | 1.设备、用户、组织、权限管理； 2.基础数据汇聚、存储、转发； 3.支持实时预览、抓拍、录像和声音播放控制； 4.支持千兆网络绑定，提供网络稳定性，支持业务网络和存储网络分离； 5.★支持2/4/8/16/32/64倍速快放及1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64倍速慢放;（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6.支持回放的倍数播放、进度跳转、单帧播放、倒放等操作； 7.支持对上墙的资源画面保存为任务；支持视频上墙任务的保存、修改及删除； 8.支持录像根据开始时间和结束时间剪辑下载； 9.★支持dav、mp4、avi、flv、asf格式；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.支持测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能； 11.★支持窗口预览亮度、对比度、饱和度及色调等4类视频画面调节；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12.支持实时视频追踪和录像回放追踪相互切换； 13.管理功能，支持设备通道，组织，人员，部门，角色管理，报警管理等； 14.业务应用，支持云台控制，上墙，视频汇聚，视频分享，地图等； 15.运维管理，支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理； | 1 |
| 2 | 云数据库 | DH-CCS | 大华 | 1.包含A节点和B节点各一个 2.A节点：≤2U 独立机架服务器、 ≥1T SATA 硬盘*1、≥2T SATA 硬盘 *1 、≥480GB SSD硬盘*3、Intel Silver 12Core 4116 *2 、≥32G*4 DDR4/2666MHz、1+1冗余电源、≥4个千兆网口（RJ45接口）； 3.B节点：≤2U 独立机架服务器、≥1T SATA 硬盘*1 、 ≥2T SATA 硬盘 *1、 ≥480GB SSD硬盘*3、Intel Silver 12Core 4116 *2、≥32G*4 DDR4/2666MHz、1+1冗余电源、≥4个千兆网口（RJ45接口）； 4.采用分布式sharenothing架构，充分调度各主机的CPU、内存、网络、磁盘能力，支持横向扩展和高可靠设计。支持行式、列式、行列混成等多种存储模式，可根据不同应用场景为上层应用提供Restful和SQL接口使用； 5.★支持视频浓缩摘要结果全局展示，支持针对目标类型、目标颜色、目标大小、目标速度、出现时间、运动方向进行精确检索；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6.支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表； 7.支持自定义建表和导入数据的功能； 8.★支持车辆、人脸、人体、非机动车的特征向量和属性数据混合存储；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 |
| 3 | 云存储元数据系统 | DH-CSS | 大华 | 1.≥1U机架式、INTEL SILVER 4110*2、≥64G DDR4、≥2TB SATA硬盘*2、≥960G 2.5吋 SSD*2、≥RAID卡 *1、≥8千兆网口（RJ45接口）*1、550W白金电源*2； 2.支持主流的对象存储架构、容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足海量大数据、云计算业务的庞大需求； 3.★支持运维统计，包含：系统运行时间、版本、系统使用容量、各节点信息、异常磁盘信息，并以图表形式显示相关信息；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4.支持国标、Onvif，主流厂家协议等接入各类型的前端设备； 5.支持分布式的的消息服务，具备高效、可靠、安全、便携、可弹性扩展等能力，同时支持数据压缩、离线和实时数据处理等； 6.★支持将所有的物理存储资源虚拟化为统一的存储空间；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 2 |
| 4 | 云存储数据存储节点 | DH-CSS | 大华 | 1.采用ErasureCode冗余技术，数据分片后存储至多台节点中，支持设备级、硬盘级容错； 2.≥16G、设备高度≤4U、硬盘≥24块、≥1个管理口8个千兆口、1个USB2.0和eSATA复用接口、1个RS232和1个RS485 3.支持N+M多种容错模式（N+1，N+2，N+3，N+4），磁盘利用率为N/（N+M）； 4.支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖； 5.★支持业务平台服务宕机情况下，历史数据不丢失，存储业务不中断；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6.支持融合存储，支持视频、图片、文档等数据混合存储； 7.存储设备故障时，数据恢复速度大于17TB/分钟 8.支持视频录像能以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取； 9.★设备供电异常恢复后可立即自检重启进入可服务状态，恢复时间≤2分钟；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.支持存储节点间基于性能和容量的负载均衡，节点内部基于硬盘性能和容量的负载均衡； 11.★支持对指定的录像段提取1帧，进行1帧播放；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12.在80%磁盘利用率下，最大容忍四台存储节点同时故障，历史录像不丢失； | 6 |
| 5 | 数据存储硬盘 | HUS726T4TAL5204 | 西数 | 4000G；7200RPM；256M；SAS | 60 |
| 6 | 人像大数据应用平台 | DH-DSS-C9505XXX | 大华 | 1.用于跨网视频图像对接； 2.支持Web方式访问、配置、管理网关设备； 3.支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享； 4.支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力； 5.符合GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求； | 1 |
| 7 | 人脸识别GPU系统 | DH-IVS-F7500-XXX | 大华 | 1.≤2U机架式服务器、Intel Xeon Gold 5120 x2 、≥16GB DDR4 ECC内存 *8 、≥4TB 3.5吋 6Gbps SATA硬盘 x5、≥NVIDIA Tesla T4 *1 、双千兆/万兆自适应网口 、1+1冗余电源； 2.人脸图片特征提取、比对； 3.★支持自主建模：用户可自行上传数张照片，形成自定义的后台比对库，上传后系统提供建模功能，人脸图片建模成功率不低于99.9%；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4.整合服务器资源和智能算法，对通过网络传输的人脸图片进行分析比对，主要功能：人脸检测、人脸建模、人脸布控、以图搜图、人脸聚类； 5.支持前端摄像机视频流和图片流混合接入； 6.支持比对两眼瞳孔距不小于20像素点人脸图片； 7.★支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对速度不低于32对/s；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8.支持检出头发遮挡眼睛、戴帽子、戴耳机等遮挡方式的人脸 | 1 |
| 8 | 视频云智能实战平台 | DH-DSS-C9200XXX | 大华 | 1.≤2U、2*Intel Xeon 4108 1.8G 8C、≥64GB内存、≥2*2TB 3.5寸硬盘8LFF、≥2块SSD、≥HBA-LSI-9311-8i 存储控制卡； 2.支持对视频通道进行实时视频结构化分析； 3.★支持多种方式进行案件串并比对，包括图片比对、视频比对、案件信息比对、线索资源标注信息比对；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4.支持对视频结构化通道根据图片进行人、机动车、非机动车的以图搜图； 5.支持在视频通道实时画面中叠加目标检测框和特征，并实时刷新结构化分析的人、机动车、非机动车数据； 6.★人体支持性别、年龄、发型、是否撑伞、有无包、是否戴帽、抱孩子、上身服饰、上身颜色、下身服饰及下身颜色等检索；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.非机动车支持车辆类型性别、年龄、发型、是否撑伞、是否背包、是否戴帽、抱孩子、上身服饰、上身颜色、下身服饰及下身颜色等检索； | 1 |
| 9 | 视频结构化系统 | DH-IVS-VS8000-XXX | 大华 | 1.≤2U、Intel Silver 4114T*2、≥16G DDR4 ECC*8、≥4T 3.5吋 6Gb SATA硬盘*4 、≥2个万兆/千兆自适应网口、≥智能分析卡*1； 2.★支持针对实时视频、设备录像、本地录像文件进行活动目标分析特征的结构化提取；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3.支持视频结构化处理或图片结构化处理，功能二选一，含行人、非机动车、机动车辆检测； 4.支持40路1080p 实时视频活动目标分析或80张/秒图片结构化并发处理分析； 5.支持1000万热数据以图搜图机动车机构化支持车牌、车辆类型、车身颜色、车牌颜色、车标、车系识别以及遮阳板、安全带、抽烟、打电话、车内饰品、年检标志等局部特征识别； 6.支持行人、摩托车、三轮车、自行车、面包车、小汽车、巴士、卡车八大类目标分类与提取； 7.非机动车结构化支持车辆类型、颜色、上衣类型、上衣颜色、是否背包、是否拎包、是否戴帽子、性别、年龄段、是否打伞、姿态、发型行人结构化支持上衣类型、下衣类型、上下衣颜色、是否背包、是否拎包、是否戴帽子、性别、年龄段、是否打伞、姿态、发型； 8.★支持车辆特征识别：年检标、挂件、遮阳板、主副驾驶未系安全带、打手机、车辆撞损检测、天窗、行李架、备胎、黄标车、危险品车等；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 |
| 10 | AR实景指挥平台 | DH-DSS-C9160XXX | 大华 | 1.≤2U机架，≥内存16GB，可支持扩展24根DDR4内存条，支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB，≥4个USB 3.0 接口，≥2 个VGA 接口，≥1 个BIOS 串口； 2.支持标签与人、车、智能设备告警联动，告警产生时球机自动定位到告警位置，标签闪烁提示； 3.立体化指挥调度、AR标签、AR预警； 4.通过关联视频、卡口、人脸、警情警力、周边资源等实现立体化全景监控；支持事件报警、如拉横幅、人群聚集等智能报警推送、支持订阅人脸布控以及车辆布控报警并第一时间搜索周边警员警力处理报警事件； 5.支持通过单击标签定位到视频场景标签所在的位置，标签高亮显示； 6.★支持在二维地图展示AR高亮设备并进行视频切换；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.支持数据统计，包括：支持AR订阅的客流量、车辆预警、人脸预警、智能报警数目实时刷新展示； 8.支持人脸订阅，包括：抓拍场景图、人脸特写图、性别、年龄、抓拍时间、抓拍设备、表情； 9.★支持选择历史时间，调阅历史图像进行回放查看，可通过拖动时间轴，标签关联视频可同步回溯到该时间点录像；（提供公安部所属检测机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.支持弹窗展示报警图片和视频，球机可自动定位到标签位置并闪烁提示； | 1 |