| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网边界路由器 | H3C | 1、主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位； 2、整机主控插槽2个，电源插槽2个，业务插槽2个，业务子卡插槽16个； 3、交换容量≥140Tbps，包转发率≥22000Mpps 4、支持高速同步串口、E1/T1、FE、GE、10GE、40GE、155M/622M/2.5G POS、CPOS、155M/622M ATM等广域网接口； 5、配置PPPoE、L2TP、Portal等接入安全认证功能，配置防火墙功能，可提供状态检测、URL过滤、SSL VPN等多种安全特性； 6、支持OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+的MD5认证功能。 7、为提高设备软件稳定性及可靠性，主备倒换时业务不中断，需要支持NSR功能 8、配置广域网范围视频传输优化功能，自动实现资源预留，保障高清视频会议业务开展； 9、单台设备配置：单主控、冗余电源、1张独立交换网板，万兆SFP+光口≥6个，千兆以太网光电复用接口≥16个； 10、提供IPv6 Ready认证证书复印件 | 2 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | H3C | 1、整机主控引擎插槽2个，业务插槽6个，系统电源槽位4个，单台实际配置2个引擎、2个电源，单台配置48个千兆电口、48个万兆光口，5米10G堆叠线缆1根（含两端光模块）；（ 2、 交换容量≥300Tbps，包转发率≥50000Mpps； 3、 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电，25G端口、40G端口、100G端口， 4、 支持openflow， 5、 支持支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 6、 支持一虚多技术（1:N）， 7、 为保证设备可靠性，需支持双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包;支持热补丁功能，在线进行补丁升级 | 2 | 台 |
| 3 | 准入控制网关 | H3C | 1、支持主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位； 2、整机主控插槽2个，电源插槽2个，独立交换插槽2个，业务子卡插槽16个； 3、交换容量≥120Tbps，包转发率≥12000Mpps 4、为保障整网用户认证安全，要求设备支持安全接入能力，支持PPPoE、L2TP、Portal等接入安全认证功能 5、单台设备配置：冗余双引擎、冗余双电源，双独立交换网板，配置万兆光口≥4个； 6、为保障网络安全，设备支持防攻击能力，包括：flood（泛洪攻击）、scan（扫描攻击）、signature（单包攻击）、ICMP flood攻击、Port scan攻击、Smurf攻击 7、提供IPv6 Ready认证证书复印件 | 1 | 台 |
| 4 | 网管区交换机 | H3C | 1、配置千兆GE端口48个，配置10G SFP+光接口4个； 2、交换容量≥756Gbps，转发性能≥252Mpps； 3、要求支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、支持组播VLAN、PIM Snooping、IGMP Snooping v1/v2/v3、远程端口镜像、支持端口下的环路检测功能； 5、支持ipv6，支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像； | 1 | 台 |
| 5 | GPON | 中兴 | 1、单台设备支持16-32个GPON PON口的模块化PON设备，兼容EPON/10GE PON、GPON OLT机框满，单个PON板是16个PON口及满配光模块。 2、PON光模块要求PX20+/Class C+自适应，满配业务槽位GPON板，配置主控上联板及单模2个10km/10GE上联模块，双电源（同时支持交直流电源接入）。 配置PON模块3块、配置网管系统。 | 1 | 台 |
|  | ONU | 中兴 | 1、GPON型HGU型，光接口：SC/PC； GPON传输速率：1.25Gb/s对称（上下行），以太网口：1个GE+3个FE，支持1000BASE-PX20+光接口，GPON传输速率：2.5Gb/s对称（上下行），以太网口：1个GE+3个FE，支持C++光接口； 支持IGMP Snooping和可控主播； 2、接收灵敏度-27dBm，输出光功率：最小0dBm，最大+4dBm； 遵循IEEE802.3-2005 1000BASE-PX20+标准协议，支持以太网自协商和 MDI/MDIX 自动探测功能，内置二层交换机，WAN口支持 DHCP 和静态 IP，Router 模式支持 PPPoE/DHCP/静态 IP 等连接方式，支持 Internet、VoIP、IPTV、TR069 等服务，LAN口支持 DHCP 和静态 IP，支持NAT and NAPT地址解析协议，支持Ethernet OAM协议，符合 TR-069 标准，支持网页，CLI，Telnet管理方式，支持告警上报及性能监测； | 60 | 台 |
| 6 | 分布式准入控制网关 | H3C | 1、配置千兆路由光口2个；配置千兆三层路由电口3个；配置千兆二层电口20个；配置USB2.0接口1；扩展槽位数4个；内存1G；支持内置电源冗余（非RPS电源）； 2、冗余电源支持热插拔（模块化），配置USB接口1个，可用于零配置上线。 3、包转发率≥3Mpps； 4、支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等多种路由协议，支持DHCP Relay 、DHCP Server，支持NAT，支持多种NAT ALG，包括FTP、H.323、DNS等，支持QoS、H-QoS；支持RIPv1/v2、MPLS VPN、BGPv4、BGP4+、IPSec VPN等路由协议； 5、支持设备虚拟化（多虚一）技术，支持链路虚拟化技术，实现极简广域网部署； 6、支持对系统软硬部件状态进行监控，出现特定事件后能够无感知自动调整网络设备业务和控制策略 | 1 | 台 |
| 7 | 万兆多模光模块 | H3C | 1、万兆LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz•km时传输300米），适用于SFP+接口； 2、与核心交换机同一品牌。 | 10 | 个 |
| 8 | 万单单模光模块 | H3C | 1、万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口； 2、与核心交换机同一品牌。 | 10 | 个 |
| 9 | 千兆单模光模块 | H3C | 1、1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm），10km； 2、与核心交换机同一品牌。 | 10 | 个 |
| 10 | 运维系统+安全认证 | H3C | 1、管理的节点数可达15000个。实配2000个用户管控及50个网络设备管理软件授权； 2、支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、Vxlan拓扑、邻居拓扑、LLDP-MED拓扑、流量拓扑、数据中心拓扑、数据中心机架拓扑、IRF拓扑、MDC虚拟网络拓扑、MDC和IRF组合拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。 3、支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件。支持220+设备厂商，8000+设备款型。 4、支持802.1x、Portal、L2TIP IPSec VPN、SSL VPN、无线等多种网络环境的身份认证，支持基于端口的802.1x和基于MAC地址的802.1x，可管理HUB或非智能交换机下的多个用户。 5、支持对接入用户实现认证、授权及日志审计，通过对用户做“web认证”，记录接入用户的访问轨迹，实配2000个用户管控及日志审计软件授权； 6、与准入控制网关为同一品牌，支持功能对接联动，终端用户可以通过WEB页面进行实名认证，业务资源访问。支持对不同人员可赋予不同的业务访问权限) | 1 | 套 |
| 11 | 上网行为管理 | H3C | 1、配置千兆电口12个，千兆光口12个，万兆光口4个，USB接口1个；配置硬盘存储容量2T； 2、设备最大吞吐量≥40Gbps，最大支持并发连接数1000万，每秒新建连接数≥60万； 3、支持与认证计费系统联动，实现用户上网行为的实名制审计；支持基于AD、PPPOE、WEB等方式的单点登录功能；支持将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份；支持多链路间的负载均衡； 4、支持小时/天/周为单位的用户流量、应用流量、设备流量趋势图、列表TOP统计展示； 支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹； 支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）； 5、IPSec VPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址； 6、具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证; 7、本次配置不低于2年特征库授权。 | 1 | 台 |
| 12 | 入侵防御系统（利旧） | 利旧 | 安装调试，达到正常使用要求。 | 1 | 台 |
| 13 | Web应用防火墙（利旧） | 利旧 | 安装调试，达到正常使用要求。 | 1 | 台 |
| 14 | 服务器3（利旧） | 利旧 | 用于安装运维系统+安全认证系统，配置要求： 形态：物理服务器或同等配置虚拟机 CPU：配置CPU 8核心及以上，主频2.0Ghz及以上 内存：16G 硬盘：推荐500GB以上 网卡：1000Mbps全双工网卡*2 操作系统：Windows 2003/2008/2012 Server 64位版本 数据库：不需要 | 1 | 台 |
| 15 | 配套材料 | 国产定制 | 上走线桥架、机柜接入电源、网线架、网线、线管、光纤跳线等 | 1 | 批 |
| 16 | 机柜 | 国产定制 | 2米高， 0.8米宽 ，1米深 ，42U服务器机柜，机柜配PDU两套 | 3 | 个 |